AKTUALIZACJA STEROWNIKA MD-01 / MD-02

|  | e-mail: spid@spid.net.pl | http://spid.net.pl |
| --- | --- | --- |

# Aktualizacja programowania

W przypadku udostępnienia nowej wersji oprogramowania dla sterowników możesz zaktualizować swój sterownik MD-01 lub MD-02. Niezbędny będzie do tego program typu flash, polecamy Flash Magic, który można znaleźć tutaj: http://spid.net.pl/?smd_process_download=1&download_id=1181

Uwaga: Aktualizacja oprogramowania powinna pojawić się na naszej stronie, w przypadku jakichkolwiek pytań skontaktuj się z nami. Wszystkie informacje znajdziesz na stronie http://spid.net.pl

Aktualizacja krok po kroku:

- Wyłącz sterownik.

- Ustaw przełącznik w pozycji OFF (Zdjęcia poniżej).

- Podłącz kabel typu D-Sub 9 żyłowy do portu COM 0 z tyłu obudowy.

MD-01

MD-02

- Uruchom sterownik

- Uruchom program Flash Magic

- Teraz wybierz z menu Opcje (Options) -> Opcje Zaawansowane (Advanced options) stronę Konfiguracja sprzętu (Hardware Config) i ustaw jak na zdjęciu. Naciśnij OK, powrócisz do ekranu głównego.

## Back in the Main Screen:

- Select Device: LPC1769

- Select COM port which is in use at your PC

- Select firmware file which is send to you by RF HAMDESIGN at your Hard Disk

- Rest of parameters as screen shot below

- Naciśnij przycisk „Start” by rozpocząć aktualizację, jeśli wszystko poszło dobrze wyświetlacz sterownika powinien się wyłączyć do czasu zakończenia aktualizacji oprogramowania.

- Wyłącz sterownik po zakończeniu aktualizacji.

- Ustaw przełącznik z tyłu obudowy w pozycji PR.

- Uruchom sterownik.

- Nowe oprogramowanie zostało zainstalowane. Wszystko powinno działać poprawnie.